بسم الله الرحمن الرحیم

توضیحات دیاگرام به تفکیک لایه :

این دیاگرام ساختار سلسله‌ مراتب استاندارد های ۶ گانه ETSI را از لایه دستی (L0) تا خودگردانی کامل (L5) ترسیم کرده و جایگاه دقیق پروژه ما را در ارتقای همراه اول به سطح L4 (High Autonomy)  برجسته می‌کند.

۱. توجیه علمی انتخاب سطح L4 (تفاوت بنیادین با سیستم‌های قانون‌محور فعلی همراه اول):

- مبنای استاندارد: طبق بخش ۵ سند ETSI TS 128 100 (Release 19 - Oct 2025)، تفاوت اصلی سطح L3 و L4 در این است که در سطح L3  ، سیستم برای سناریوهای پویا نیاز به تایید یا مداخله گام‌ به‌ گام انسان دارد، اما در سطخ   L4، کل جریان کاری یا Workflow  (شامل چهار وظیفه اصلی: تحلیل داده، پیش‌بینی افت کیفیت، ریشه‌یابی خطا و تولید راهکار) کاملاً به سیستم واگذار می‌شود و انسان صرفاً در لایه بالا «نیت یا Intent» (مانند حفظ هدررفت بسته زیر ۱٪) را تزریق می‌کند. پلتفرم NeuroBottleneck  دقیقاً با این فرضیه طراحی شده است که حلقه بسته تصمیم‌گیری بدون دخالت انسان عمل کند.

۲. نگاشت اجزای هوش مصنوعی پروژه به فرآیندهای استاندارد ETSI:

- مبنای علمی: در بخش ۴.۳.۴ همین استاندارد، وظایف لایه خودگردان تفکیک شده است. در پروژه ما:

  - وظیفه D (شناسایی مسائل شبکه) مستقیماً بر عهده لایه GraphSAGE  است تا گلوگاه ‌های ترافیکی را از تله ‌متری خام استخراج کند.

  - وظیفه G (تحلیل ریشه خطا): خروجی درخت گوموری-هو است که علت ساختاری گلوگاه را عیان می‌کند.

  - وظیفه R (تحلیل و تولید راهکار تنظیم شبکه) بر عهده عامل PPO DRL  است تا اکشن مسیریابی مجدد (Rerouting) را استخراج کند.

  - وظیفه لایه ایمنی: لایه Action Masking  به عنوان فیلتر نهایی عمل می‌کند تا خروجی سیستم با معیارهای پایداری لایه رادیویی همراه اول انطباق ۱۰۰ درصدی داشته باشد.

۳. توجیه انطباق با واسط‌های معماری O-RAN:

- مبنای ساختاری: برای اینکه هرم بومی ما کپی‌رایت محض نباشد، ما ورودی لایه L4 را به واسط A1 Policy  در معماری O-RAN متصل کردیم. بر این اساس، فرضیه ما می تواند این باشد که بیانیه ‌های نیت (Intent Statements) اپراتور همراه اول از طریق لایه SMO به صورت سیاست ‌های A1 به میکروسرویس xApp ما تزریق می‌شوند و سیستم در بستر Near-RT RIC با پاسخ زمانی زیر ۱ ثانیه (Real-time)  تعهدات خودگردانی L4 را برآورده می‌سازد.